GUÍA DE INSTALACIÓN

Antes de realizar la instalación del equipo deben tenerse en cuenta las siguientes precauciones:

- Evitar lugares donde quede expuesto directamente al sol. - Evitar lugares muy próximos a fuentes de calor. - Evitar lugares próximos a emisores radioeléctricos. - Evitar lugares sucios y mal ventilados. - Evitar lugares sometidos a vibraciones o sacudidas. - Evitar atmósferas químicas, corrosivas o grasas.

## TAREAS A REALIZAR

La forma adecuada de realizar la instalación de estos equipos se basa en seguir los pasos que se muestran a continuación:

1. Fijar la distribución de los equipos. 2. Establecer el trazado del cableado. 3. Fijar los materiales necesarios de instalación. 4. Preparar dichos materiales. 5. Comprobar lista de materiales recibidos. 6. Instalar Unidad Central. 7. Instalar Terminales. 8. Realizar el cableado (no conectar los enlaces en esta fase). 9. Comprobar el cableado. 10. Conectar enlaces. 11. Comprobar la correcta instalación de placas. 12. Conectar baterías y alimentación de AC. (Nota 1) 13. Dar alimentación. 14. Programar datos de configuración. 15. Realizar test de comprobación funcional. 16. Explicar la funcionalidad al cliente.

NOTA 1: Antes de dar alimentación al equipo compruebe que el puente interno de selección de red está en el valor que se desea. Los equipos salen de fábrica con el puente situado para operación a 220 VAC. Ver Ilustración 1.

Ilustr. 1. Selección de Alimentación de Red.

0

0

### CABLEADO

Cualquier aparato regular o específico que vaya a ser conectado a este sistema necesita un par de hilos para su conexión con la U. Central. Se recomienda que sea par trenzado.

En la siguiente tabla se muestran las características que debe de reunir el cableado para los distintos tipos de aparatos:

| Diámetro | Longitudes máximas a Tfnos.Espec. | Resistencia máxima del bucle |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tfno.Especif. | Tfno.Regular | Portero |
| 0,40 mm. | 130 m. | 40 ohmios | 500 ohmios | 20 ohmios |
| 0,50 mm. | 200 m. | 40 ohmios | 500 ohmios | 20 ohmios |
| 0,65 mm. | 300 m. | 40 ohmios | 500 ohmios | 20 ohmios |

NOTA: En la resistencia de bucle no está incluida la resistencia del teléfono específico ni la del portero. Para teléfonos regulares, la resistencia especificada es la suma de la resistencia del teléfono más la del bucle.

En longitudes superiores a 200 mts. si se aprecia ruido, cambiar los hilos como se muestra en la figura:

L1 				L2

L2 				L1

REPARTIDOR    		    ROSETA

## INSTALACION DE LA UNIDAD CENTRAL

La tapa del armario de la Unidad Central lleva seis tornillos de fijación al chasis. Para separarla del chasis o bastidor, quitar los tres superiores y aflojar los tres restantes. A continuación levantar ligeramente la tapa tirando hacia delante hasta desencajarla de los tornillos inferiores. Una vez desencajada extraerla totalmente.

La unidad central requiere un espacio a todo su alrededor de unos 30 cm. para facilitar su instalación, mantenimiento y ventilación, excepto por su parte inferior.

Instalación Mural.

El bastidor del equipo lleva cuatro taladros en su parte posterior que son los utilizados para colgar el armario.

- Utilizando los anclajes o soportes adecuados, sujetar firmemente una plancha de madera de las dimensiones adecuadas a la pared. Utilizando el propio bastidor como guía, marcar la posición de los cuatro taladros, sobre la plancha de madera.

- Profundizar estas cuatro marcas.

- Montar los dos tornillos superiores en la madera dejando un espacio de unos 15mm., entre la cabeza del tornillo y la madera, para poder colgar el bastidor.

- Una vez colgado, apretar los dos tornillos inferiores y a continuación los superiores, a fin de asegurar el anclaje.

Ilustr. 2. Conexión entre bastidores.

0

0

En el caso del bastidor de 32 Ports y en el módulo de expansión existe una cincha o abrazadera que permite la fijación del cable plano de interconexión de ambos bastidores.

Una vez instalados ambos bastidores prácticamente pegados, instalar el cable de conexión y a continuación doblar los extremos de la cincha, como se indica en la Ilustración 2.

## PUESTA A TIERRA DEL SISTEMA

Para proteger a la Unidad Central contra extravoltajes y diferencias de potencial debidos a problemas de tierras, se recomienda realizar la siguiente conexión:

Utilizando un hilo de cobre de un calibre de 12 AWG o superior, conectar el chasis (tornillo en la parte inferior izquierda en los bastidores de 16P o 32P, y en la parte inferior derecha en el módulo de expansión) a una tubería metálica de agua, o preferiblemente a la tierra del edificio, pero nunca a una conducción de gas.

NOTA: Cerciórese de que la tubería de agua no tiene partes de plástico (PVC o similar) en algún tramo de su recorrido. El hilo de tierra debe de tener una resistencia inferior a 0,5 ohmios entre ambos extremos.

## INSTALACION DE MODULOS

Previamente a explicar los procedimientos de instalación, se muestran en la tabla siguiente, los posibles módulos que pueden instalarse.

CCU 16A-I UNIDAD DE CONTROL BASTIDOR 16P CCU 32A-I UNIDAD DE CONTROL BASTIDOR 32P 4COI INTERFAZ PARA 4 ENLACES ANALOGICOS 2CO/2DKI INTERFAZ PARA 2 ENLACES Y DOS EXTENSIONES DIGITALES 4DKI INTERFAZ PARA 4 EXTENSIONES DIGITALES 4STI INTERFAZ PARA 4 EXTENSIONES REGULARES SIG GENERADOR DE TIMBRE (20 Hz). VALIDO SOLO SI EXISTEN EXTENSIONES REGULARES. 2STI/2DKI INTERFAZ PARA 2 EXTENSIONES REGULARES Y 2 DIGITALES 2CFU UNIDAD CON DOS CIRCUITOS DE CONFERENCIA VRU UNIDAD DE MENSAJES VOCALES DHU UNIDAD PARA DOS PORTEROS AUTOMATICOS (SOLO VOZ) EXU INTERFAZ PARA EQUIPOS EXTERNOS (Música ambiental, Megafonía, etc.) SMDU INTERFAZ DE IMPRESORA BCU CARGADOR DE BATERIAS FAXU INTERFAZ PARA CONEXION DE TERMINALES FACSIMIL MPDU DETECTOR DE IMPULSOS DE COMPUTO

AMPAU ADAPTADOR DE AMPLIFICADOR. Se instala en el Teléfono Digital. RECAU ADAPTADOR PARA GRABACION. Se instala en el Teléfono Digital.

Instalación de módulos básicos.

La Ilustración 3 muestra los distintos bastidores y la posición de las placas fijas y las flexibles denominadas "PORTS".

Los tipos de placa que pueden alojar las ranuras flexibles se indican en las tablas de la Ilustración 3.

Ilustr.3 Disposición de módulos en Bastidor

0

- Instalación de CCU 16A o CCU 32A:

Insertar la tarjeta CCU 16A en la ranura marcada como CCU en el bastidor de 16 Ports y sólo en éste. La misma operación se realizará con la CCU 32A en el bastidor de 32 Ports. No son intercambiables.

Esta placa incorpora la fuente de música interna y una interfaz para fuente externa. Si se desea realizar la conexión de ésta última, proceder del siguiente modo:

a) Conectar un cable con conector miniatura de 1/8 de pulgada al jack "MUSIC" en esta placa CCU.

b) Conectar el otro extremo al equipo de música externa.

c) Poner los microswitches situados en la placa CCU de acuerdo con la siguiente tabla:

SW 1 SW 2 Música Interna: ON OFF Música Externa: OFF ON

- Instalación de Interfaz de Enlaces (4COI):

PRECAUCIONES: No instalar cableado telefónico durante una tormenta. No instalar rosetas en lugares húmedos a menos que sean roseta estancas. No tocar hilos telefónicos sin aislante a menos que estén desconectados de la red. Tenga cuidado al manipular líneas telefónicas.

Para realizar la conexión de los cables de extensión al repartidor, utilice la herramienta de inserción prevista para ello.

En la siguiente tabla se muestra la relación de tipos de cable utilizados en una instalación:

Tabla de cables

| * * * | Tipo Aplicación Cable trenzado 2 H Teléfonos específicos y regulares. Roseta RJ14C Teléfonos específicos y regulares. Bloque con tornillos Conexión de enlaces. Cable modular-horquilla (4 HC) Conexión COI a bloque de enlaces. Cable modular-horquilla (4 HL) Conexión COI a bloque de enlaces. Expansor Cable Modular-modular (2 H) Cableado teléfonos específicos. |
| --- | --- |

NOTA: Los cables marcados con * son elementos opcionales del equipo.

* Cable Modular-horquilla corto (4HC) de cuatro conductores acabado en un extremo en terminales de Horquilla. Permiten la conexión entre la placa y el bloque de enlaces (repartidor). Se utilizan dos por cada placa.

* Cable Modular-horquilla largo (4HL) de cuatro conductores acabado en un extremo en terminales de Horquilla. Permiten la conexión entre la placa y el bloque de enlaces (repartidor). Se usa en el módulo de expansión y se utilizan dos por cada placa.

* Bloque de enlaces (tornillos). Permite la conexión de los enlaces procedentes de la red pública (PCRs), a su través como repartidor intermedio entre éstos y las placas de enlace. Se utiliza uno por placa.

Las operaciones a seguir para la instalación de esta placa son:

• Insertar la placa en una de las ranuras autorizadas.

• Conectar la placa a su bloque de enlaces correspondiente utilizando los accesorios antes citados.

NOTA: Si se va a conectar un Fax ver punto "Instalación de Fax".

Ilustr. 5. Conexión COI y Repartidor de Enlaces.

Ilustr. 6.Asignación Física de enlaces.

0

0

- Instalación Placa mixta 2 Enlaces /2 extensiones digitales (2CO/2DKI):

Esta placa necesita los mismos accesorios y procedimientos de instalación que la 4COI en lo que a enlaces se refiere. Ver punto siguiente para las extensiones digitales.

- Instalación Interfaz de Extensiones Digitales (4DKI):

En general los cables de las extensiones, tanto de teléfonos regulares como específicos, están conectados al repartidor (MDF) de la Unidad Central. Los cables de los enlaces se conectan a los conectores modulares que incorporan las placas de enlaces (COI).

Insertar la placa en una de las ranuras autorizadas según Ilust. 4.

Ilustr. 4 Asignación de Módulos a Ranuras.

0

b) Realizar el cableado entre la placa y el repartidor intermedio de extensiones.

- Normas de conexión de los cables a las regletas del repartidor:

a) Posicionar el cable en el sentido de la salida hacia la instalación, empujando el cable con el dedo hacia el contacto.

b) Una vez posicionados todos los cables en sus correspondientes ranuras, introducirlos definitivamente haciendo uso de la herramienta de inserción definida.

NOTA: No conectar los cables no utilizados de las mangueras, ya que el ruido de línea puede provocar errores funcionales. Si los puntos L1 y L2 se cortocircuitan, puede provocar una avería importante en la unidad central. Compruebe antes de dar alimentación que no existan cortocircuitos.

Ilustr. 7. Repartidor de Extensiones.

0

0

El diámetro del hilo a emplear en el repartidor de extensiones debe de ser:

• 0,4 ó 0,5 mm. si se desea insertar directamente sin pelar.

• 0,65 mm. puede ser insertado una vez pelado.

• Cables de diámetro superior NO PUEDEN UTILIZARSE.

- Conexionado de la roseta.

Se utilizan los dos hilos centrales de la roseta. La distancia de ésta será de 1 metro aproximadamente del lugar donde va a ir situado el terminal.

- Instalación de Interfaz de extensiones regulares (4STI) y Generador de Timbre (SIG):

Ambas placas son necesarias cuando se desean instalar teléfonos regulares como extensiones del sistema. El número de teléfonos a instalar depende de impedancia en colgado que tengan dichos teléfonos (la mínima impedancia total es del orden de 125 ohmios por armario).

Los accesorios requeridos para ambas placas son:

• Cable de conexión de placa a repartidor. Uno por placa 4STI.

• Aislantes. 2 por placa SIG.

• Tornillos de fijación. 2 por placa SIG.

• Separadores. 2 por placa SIG.

Operaciones:

a) Instalar la placa 4STI en las ranuras autorizadas (Ilust. 4).

b) Conectar placas a repartidor intermedio.

c) Fijar la placa SIG en su lugar de emplazamiento, haciendo uso de aislantes y separadores.

d) Conectar el cable desde SIG a la placa 4STI (CN1). Si se emplea mas de una placa STI, interconectar las 4STI entre sí (CN2 de la primera a CN1 de la siguiente y así sucesivamente; la SIG se habrá conectado al CN1 de la primera de ellas).

Cableado de teléfonos específicos y regulares:

Los cables se conectarán a los terminales que figuran con la denominación L1 y L2.

- Instalación Interfaz 2 teléfonos regulares / 2 digitales (2ST/2DKI):

Seguir los procedimientos indicados para extensiones regulares y digitales respectivamente.

- Instalación placa de Conferencia (2CFU):

Esta placa es necesaria siempre que se desee efectuar una conferencia entre tres usuarios.

La única operación a realizar es:

a) Insertar la placa en la ranura dedicada a ella. (Ilust. 4).

- Instalación placa de Mensajería (VRU):

Esta placa es necesaria para dotar al sistema de funciones tales como grabación y reproducción de mensajes vocales.

Las operaciones a realizar son:

a) Ajustar en la placa el tiempo de grabación. De fábrica sale con 16 segundos. Si se desea reducir este tiempo a 8 segundos cortar el puente "S0" en esta placa.

b) Insertar la placa en su ranura dedicada (Ilust. 4).

c) Cambiar el microinterruptor BAT SW de OFF a ON.

- Instalación del Interfaz de Portero automático (DHU):

Esta placa permite la conexión de la parte de fonía de dos Porteros específicos del sistema.

Para su instalación realizar las siguientes operaciones:

a) Conectar un cable de un par a los terminales de tornillos que existen en esta placa.

b) Insertar la placa en su correspondiente ranura (Ilust. 4). La resistencia del bucle no debe ser superior a 20 ohmios.

c) Conectar los hilos del cable a los tornillos del terminal de portero DH, situados en la parte posterior de éste.

NOTA: Se recomienda utilizar cable lo más corto posible.

La conexión del portero automático es polarizada, de tal manera que se debe conectar el hilo 1 del cable en el tornillo 1 de la DHU y en el 1 del portero; el hilo 2 del cable en el tornillo 2 de la DHU y en el 2 del portero automático.

- Ajuste del Portero:

Ilustr. 8. Módulo EXU.

0

0

a) Girar el conmutador, situado en la parte posterior del terminal de portero, ligeramente hacia la derecha o hacia la izquierda con un destornillador hasta conseguir la condición deseada.

b) Poner el conmutador en una posición donde no exista acoplamiento.

NOTA: El conmutador sólo varía dentro de unos ciertos márgenes. NO FORZARLO.

- Instalación del Interfaz para equipos externos (EXU):

Esta placa permite la conexión al sistema de equipos ajenos al mismo tales como sistemas de Megafonía, fuentes de música y dispositivos de control remoto.

Para su instalación realizar las siguientes operaciones:

a) Conectar los cables a los terminales de tornillo de acuerdo con el equipo a conectar. La asignación de entradas y salidas en las regletas se muestra en la Ilust.8.

b) Insertar la placa en su ranura correspondiente (EXU).

La tabla siguiente muestra las especificaciones eléctricas de los terminales:

Terminal Parámetro Valor Salida Vocal: Impedancia de salida: 600 ohmios Start 1: Voltaje máximo (entrada): 24 VDC Corriente máxima (entrada): 500 mA Entrada Vocal: Impedancia de Entrada: 600 ohmios Nivel de entrada máximo: 0 dB Start 2: Voltaje máximo (entrada): 24 VDC Corriente máxima (entrada): 500 mA Control Remoto: Voltaje máximo Aper/Cierre: 24 V. Corriente máxima: 1 A.

PRECAUCION: No aplicar tensión sobre los terminales "NOCTUR". Los equipos externos y el cableado de los mismos no es responsabilidad del suministrador de DKDA, por tanto el cliente deberá cumplir las especificaciones requeridas en la tabla siempre que desee conectar equipos externos.

- Instalación del Interfaz para Impresora (SMDU):

Esta placa se utiliza para conectar una impresora serie de 80 columnas, formato ASCII, que permite registrar los datos de tráfico saliente generado por cada extensión del equipo.

Para la instalación de esta placa se requieren los siguientes accesorios:

Separador		--  3

Aislante		--  1

Tornillo			--  1

Cable SMDU		--  1    Conexión entre SMDU y CCU

Cable RS 232C	--  1    Conexión entre SMDU e Impresora

Este último cable es el único accesorio que no viene con el equipo.

Las operaciones a realizar son:

a) Fijar la placa SMDU en su lugar de ubicación en el bastidor de que se trate, mediante los separadores, aislante y tornillo adecuados.

b) Conectar CN1 en la placa SMDU al correspondiente CN1 en la placa CCU, mediante el cable SMDU.

c) Conectar CN2 en la placa SMDU a la impresora mediante el cable RS 232C.

La asignación de terminales utilizados en el RS 232C son:

Pin Señal Pin Impresora 1 Masa equipo 1 3 Recepción (RXD) 3 7 Masa señal 7 20 DTR 20

- Instalación del Cargador de Batería (BCU).

Ilustr. 9. Módulo BCU.

0

0

Si se dispone de baterías de back-up, como sistema de emergencia durante los fallos de alimentación de la red industrial, esta unidad permite a su través la entrada de dichas baterías como alimentación del sistema en caso de producirse dicho fallo en la alimentación principal. Se requieren dos baterías de 12 V.

PRECAUCIONES: a) Las baterías que se recomiendan son: PE12V2.7, PE12V2.7A, PE12V3.2, PE12V6.5, PE12V10 ó PE12V15 (JAPAN STORAGE BATTERY CO. LTD). b) No exponer la batería al fuego. Comprobar las instrucciones del fabricante de las mismas. c) No abrir o perforar la batería. d) No manipular las baterías con anillos, pulseras, etc. e) Cuidar la correspondencia entre la polaridad de la batería y la de la placa BCU. f) No utilizar baterías nuevas y usadas para esta unidad. g) No utilizar baterías de distintas características o de distinto suministrador.

Los accesorios requeridos para la instalación de esta placa son:

Separador:		4

Fusible 250V 4A:	2

Cable BCU:		1

Cable Batería:	            1 juego (no suministrado con el equipo).

La duración de la situación de emergencia depende de la capacidad de las baterías. La siguiente tabla muestra la correspondencia entre el tipo de batería y la duración.

|  |  |  |  | Duración |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Batería PE12V2.7 PE12V3.2 PE12V6.5 PE12V10 PE12V15 | Capacidad 2.7 AH 3.2 AH 6.5 AH 10 AH 15 AH | 16 P 30 m 40 m 90 m 3 H 5 H | 32 P 10 m 15 m 45 m 1.3 H 2.3 H | 80 P 8 m 13 m 40 m 1.2 H 2 H |  |  |

NOTA: Estas duraciones se han establecido en condiciones de plena carga. Se recomienda utilizar el mismo tipo de baterías para el armario de 32 ports y su módulo de expansión.

Para realizar la instalación de esta placa realice las siguientes operaciones:

a) Conecte el cable BCU al conmutador de alimentación situado en la parte superior del armario.

b) Fije la placa BCU, mediante los accesorios de fijación.

c) Conectar el otro extremo del cable BCU al conector CN3 de esta placa BCU.

d) Conectar el cable de la placa BCU al conector CN2 de la fuente de alimentación.

e) Conectar los cables de la batería a los terminales de tornillo de la placa BCU.

f) Conectar los cables a la batería.

- Instalación Interfaz para FAX (FAXU).

Esta placa se usa cuando se quiere conectar un fax analógico al sistema.

Los accesorios requeridos para su instalación son:

Separador :		4

Cable FAXU:		1

Roseta RJ14C:	2

Cabe Mod/Mod:	2

La roseta y el cable Modular no se suministran con el equipo.

Ilustr. 10. Módulo FAXU

0

Las operaciones son:

a) Fijar la placa FAXU mediante los separadores.

b) Instalar una de las rosetas RJ14 cerca del armario.

c) Conectar el enlace a esta primera roseta.

d) Unir mediante uno de los cables modulares la 1ª roseta con el conector "CO" de la placa FAXU.

e) Instalar el aparato fax cerca del armario.

f) Conectar el aparato fax al conector "FAX" en la placa FAXU, mediante el otro cable modular.

g) Instalar la segunda roseta RJ14 próxima al aparato de fax.

h) Conectar esta segunda roseta al bloque de enlaces, mediante un cable trenzado, teniendo cuidado en mantener la correspondencia entre enlace y terminales de bloque para ese enlace.

i) Conectar los terminales del bloque al conector MB de la placa de enlaces mediante un cable modular-horquilla, como ya se vio en la instalación de los interfaces de enlaces (4COI y 2CO/DKI).

j) Unir el conector CN0 en la placa FAXU al conector FAXU en la placa CCU, con el cable FAXU.

NOTAS:

• Se recomienda que el enlace asignado al Fax, sea el último.

• Cuando un usuario realiza una llamada saliente desde el Fax, comprobar el display del mismo, si no puede verse el número marcado, esa extensión está utilizando el enlace del Fax.

• El indicador asociado al enlace del Fax, en un teléfono específico, indica condición de ocupado, cuatro segundos después de que el Fax ha descolgado.

• Cuando el enlace de Fax, está recibiendo una llamada entrante, el indicador asociado a ese enlace en los teléfonos específicos, indica esa situación durante 4-7 segundos. En estas condiciones una extensión puede atender esa llamada.

- Instalación Detectores de Impulsos de Cómputo (MPDU).

Esta placa incorpora los filtros para la detección de los impulsos de tarificación de 12 Khz.

Esta placa puede ir instalada sobre la 4COI y sobre la 2CO/2DKI, por consiguiente antes de introducir éstas en sus ranuras autorizadas, debe insertarse la placa MPDU sobre ellas.

- Instalación del Adaptador de Amplificador (AMPAU).

Esta placa se utiliza cuando se quiere conectar un amplificador externo a uno de los teléfonos específicos del sistema. Se instala dentro de dicho teléfono.

Ilustr. 11. Módulos AMPAU y RECAU.

0

0

NOTAS:

. Esta placa no puede instalarse si hay instalada una placa RECAU para grabar conversaciones.

. Los componentes de esta placa con sensibles a la electricidad estática, procure evitar tocarlos con as manos y evite depositarla en el suelo.

. El amplificador no se suministra con la placa.

Para instalar:

a) Quítense los cuatro tornillos de la base del aparato telefónico. Quítese el cable del microteléfono de la base del aparato.

b) Quitar la tapa inferior del aparato. Si se trata de un teléfono Gran Visor, deje la tapa manteniendo el pulsador de bloqueo de la pantalla en su posición inferior.

c) Abrir un orificio para pasar un cable.

d) Insertar un cable por el orificio. Este cable debe ser apantallado.

e) Conectar la placa AMPAU y el amplificador externo mediante el cable anterior que debe ser soldado a los terminales de la placa AMPAU.

f) Unir el conector de AMPAU a CN4 sobre la placa del teléfono. Una vez efectuada esta conexión, fijar la placa AMPAU con su tornillo.

g) Colocar la tapa de nuevo para cerrar el aparato. Insertar de nuevo los cables de línea y microteléfono.

- Instalación del adaptador de Grabación (RECAU):

Esta placa permite colocar un aparato externo de grabación, a fin de poder registrar conversaciones establecidas con una extensión digital. Va instalada en el interior del teléfono digital.

NOTAS:

. Esta placa no puede instalarse si el teléfono ya lleva incorporada la placa AMPAU.

. Los componentes de esta placa con sensibles a la electricidad estática, procure evitar tocarlos con 	las manos y evite depositarla en el suelo.

. El equipo de grabación no se suministra con la placa.

. Cualquier conversación externa o interna puede ser registrada.

. Esta placa puede ser utilizada con equipo de grabación que disponga de control remoto. Este 	control será activado o desactivado al descolgar o reponer el brazo.

Especificaciones de los terminales de la placa RECAU:

Señal Características Control remoto, Terminal 1 y 2: 5 VDC, 50 mA Conector salida: Jack miniatura 1/8" Impedancia Salida: 600 ohmios Nivel de señal: -12 dBm máx.

Para instalar:

a) Quítense los cuatro tornillos de la base del aparato telefónico. Quítese el cable del microteléfono de la base del aparato.

b) Quitar la tapa inferior del aparato. Si se trata de un teléfono VIP, deje la tapa manteniendo el pulsador de bloqueo de la pantalla en su posición inferior.

c) Abrir un orificio para permitir insertar la clavija de grabación.

d) Abrir un orificio que permita poner un conector (si se usa el control remoto).

e) Insertar el cable al conector anterior.

f) Conectar los terminales de la placa RECAU al equipo de grabación.

El cable de control remoto debe estar soldado en la placa (terminales 1-2).

g) Unir el conector de RECAU al conector CN7 de la placa del teléfono digital.

h) Poner la tapa y cerrar el teléfono insertando de nuevo los cordones de línea y brazo.

COMPROBACION DEL CABLEADO

Verificar que el cable de alimentación está desenchufado y el conmutador de encendido está en OFF.

- Comprobación del cableado del Armario.

Mediante un polímetro o comprobador de continuidad, compruebe que las unidades funcionales están correctamente conectadas.

- Comprobación del cableado entre armario y Terminales telefónicos.

Una conexión incorrecta puede dañar al terminal y provocar un fallo en la Unidad Central. Quitar el teléfono para verificar la conexión a nivel de roseta.

Los pasos a seguir son:

a) Comprobar la conexión entre los terminales del repartidor y los de la roseta.

b) Comprobar que no existen cortos.

- Comprobación de placas.

Compruebe que cada placa está alojada en su posición correcta. Es importante sobre todo en las posiciones configurables. Ver Ilustr. 3 y 4 para los diferentes armarios.

- Conexión de la batería de reserva para la MEMORIA.

Los datos del sistema serán inicializados completamente si ocurre un fallo de alimentación. Para evitar esto y antes de configurar el sistema, debe activar la memoria de "back-up" que lleva la placa CCU. Para ello basta con poner el conmutador de batería en ON. Sale de fábrica en OFF.

Una vez finalizado todo el proceso de instalación debe volver a colocar la cubierta, habiendose cerciorado de:

1. La alimentación está quitada y el conmutador en OFF.

2. Los fusibles F1 y F2 de la Unidad de alimentación están montados. Sus características son 250 V. y 3.15 A.

3. La configuración instalada es la deseada por el cliente.

4. Las baterías de memoria y de emergencia (si las hay) están conectadas

correctamente.

5. No existe ninguna anormalidad en el cable de alimentación (cortos etc.)

6. Colocar la cubierta.

Al realizar el último paso tenga cuidado de no dañar los cables de instalación al poner la tapa.

PUESTA EN MARCHA

Enchufar el cable de alimentación a una base de 220 VAC (125 VAC) según la instalación.

Configurar el sistema según los datos del cliente.

TEST DE OPERACION

1. Pulsar "INTERCOM" con el teléfono en colgado.

Comprobar: Hay tono de confirmación de tecla pulsada.

El indicador de INTERCOM se enciende.

Hay tono de invitación a marcar.

(Realizar esta operación en todos los teléfonos).

2. Pulsar "INTERCOM" con el teléfono descolgado.

Comprobar: Hay tono de invitación a marcar.

(Realizar esta operación en todos los teléfonos).

3. Con el teléfono en colgado:

Pulsar INTERCOM.

Marcar una extensión.

Comprobar: si la llamada se efectúa como estaba previsto.

4. Tomar un enlace con el teléfono en colgado.

Comprobar: Que el indicador asociado al enlace se enciende.

Que existe tono de Invitación a marcar de Central.

(Realizar esta operación con todos los enlaces).

5. Tomar un enlace con el teléfono en colgado.

Marcar un número de red.

Comprobar: Si la llamada se efectúa como estaba previsto.

(Realizar esta operación con todos los enlaces).

6. Comprobar aquellos servicios que ha habido que programar específicamente.